ООО «______________________»

ПРОЕКТ

БИЗНЕС-ПЛАНА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МУКОМОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ МОЩНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТКИ

30 ТОНН ЗЕРНА В СУТКИ»

г.Ташкент

Содержание:

1.	Резюме	1

1.01	Условия передачи	1

1.02	Место расположения технологической линии по проекту	1

1.03	Условия реализации	1

1.04	Мощность передаваемой технологической линии	1

2.	Рынок и концепция маркетинга	2

2.01	Сырьевая база	2

2.02	Описание рынка готовой продукции	2

3.	Процесс организации производства	3

3.01	Производственный процесс, технология	3

3.02	Требования к размещению производственного комплекса	4

3.03	Требования к производственным помещениям и инженерным коммуникациям	5

4.	Экономическая эффективность реализации проекта	6

5.	Краткие выводы по проекту	8

- Резюме

Настоящим коммерческим предложением предлагается организовать производство по переработке зерновых культур (пшеницы), используя универсальную технологическую линию Турецкой компании __________________, полученную от компании «____________» на условиях финансового лизинга.

## Условия передачи

Передачу технологической линии, с учетом ее монтажа и обучения персонала заказчика, предлагается осуществить на следующих условиях:

|  | Общая стоимость закупаемой линии на условиях CIP Ташкент | 109 400,0 долл.США |
| --- | --- | --- |
|  | Размер авансового платежа Лизингополу-чателя (за три месяца) | 12 399,0 долл.США |
|  | Размер финансирования компанией «____________» (100% от стоимости объекта лизинга) | 109 400,0 долл.США |
|  | Ежемесячный лизинговый платеж | 4 133,0 долл.США |
|  | Срок лизинга (срок владения и пользования Лизингополучателем объектом лизинга) | 36 месяцев |
|  | Годовая процентная ставка (в %-ах) | 12% |
|  | Периодичность осуществления лизинговых платежей | 1-го числа каждого месяца |

## Место расположения технологической линии по проекту

Помещения, заранее предусмотренные и предварительно приведенные в состояние готовое для монтажа и наладки производственной линии согласно требованиям Поставщика оборудования, в части «Здания и сооружения по хранению и переработке зерна»; «Естественное и искусственное освещение»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; «Внутренний водопровод и канализация зданий» и т.д.

## Условия реализации

Для начала эксплуатации передаваемой технологической линии требуются:

#### производственные, складские и бытовые помещения, соответствующие для данного производства;

#### инфраструктура необходимая, для организации технологического процесса;

#### рабочий персонал обслуживающий технологическую линию;

#### первоначальные запасы основного и вспомогательного сырья на складе;

#### денежные средства для покрытия первоначальных затрат;

## Мощность передаваемой технологической линии

Мощность передаваемой технологической линии определяется объемом перерабатываемого сырья (зерна пшеницы) в сутки. В соответствии с условиями настоящего коммерческого предложения планируется передать технологическую линию мощностью 30 тонн перерабатываемого зерна пшеницы в сутки.

- Рынок и концепция маркетинга

## Сырьевая база

Основным видом сырья для производства муки является пшеница, импортируемая из соседних государств, а именно из Казахстана. Пшеница, выращиваемая в республике, перерабатывается только предприятиями АК «Уздонмахсулот» и частные предприятия не имеют возможность приобрести местную пшеницу в достаточных объемах.

В настоящее время, стоимость одной тонны пшеницы мягких сортов 3-класса импортируемой из Казахстана составляет 180 долларов США с учетом импортного НДС 20% и транспортировки до Ташкента.

## Описание рынка готовой продукции

##### Спрос

Хлеб, являясь важнейшим продуктом в продовольственном обеспечении населения страны, создает наибольший спрос на муку со стороны хлебопекарен, однако кроме них мука также широко используется и в кондитерской отрасли, и в производстве макарон. Кроме того, необходимо учитывать использование муки и населением страны для полного удовлетворения биологической потребности.

В целом анализ производства и потребления муки по Республике показывает, что минимальный уровень потребления хлебопродуктов, в пересчете на муку, составляет 90,9 кг/год на 1-го жителя, тогда как оптимальный уровень потребления составляет 126,42 кг/год на 1-го жителя.

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что население республики составляет 26,4 млн. человек, минимальное потребление муки населением Республики Узбекистан составляет 2,39 млн. тонн в год, а оптимальное –  3,4 млн. тонн в год.

##### Предложение

В настоящее в системе ГАК «Уздонмахсулот» работает 40-45 мельничных комбинатов. Ввиду устаревшего оборудования на комбинатафх фактическая производственная мощность комбинатов составляет в среднем – 40-45%.

Принимая во внимание вышеуказанное, минимальная потребность населения республики удовлетворяется крупнейшим внутренним монополистом лишь на 70%.

Проведенный анализ рынков республики показал, что цены на готовую продукцию (муку) были следующими:

В сумах за 1 кг продукции

| Продавцы | Высший сорт | I - сорт |
| --- | --- | --- |
|  | Из импортируемого зерна Из местного зерна | Из импортируемого зерна Из местного зерна |
| Производители | 400-405 | 380-390 |
| Оптовые продавцы | 425-430 | 420-425 |
| Розничные продавцы | 430-445 | 425-430 |

- Процесс организации производства

## Производственный процесс, технология

Процесс производства муки состоит из следующих технологических этапов:

###### Подготовка зерна к помолу и отволаживание;

###### Размол зерна и разделение продуктов размола по размерам и по качеству;

###### Выделение возможных металлических примесей из продуктов размола;

###### Фасовка готовой продукции;

### Подготовка зерна к помолу и  отволаживание

Процесс

На данном этапе семена, представляющие собой неоднородную массу состоящую из семян и различных примесей, попадающих при сборе, хранении и транспортировки, поступающие со склада сырья подаются на сепаратор, где примеси, отличающиеся шириной, толщиной и аэродинамическими свойствами, при помощи системы сит и воздушного потока отделяются от зерна.

После обработки на сепараторе зерно поступает на камнеотборник и систему пневмоканалов, где от него отделяются минеральные примеси.

Зерно прошедшее вышеуказанную очистку в последующем поступает на триерный блок, где производится его очистка от куколя, овсюга и битого зерна, после чего вновь поступает на очистку в систему пневмоканалов и переходит на обоечную машину.

Зерно, очищенное в обоечной машине от наружного покрова зерна, пыли и грязи, с частичным отделением зародыша, бородки и верхних плодовых оболочек, а также освобожденное от комочков земли, оставшихся в потоке зерна после его очистки, подается на систему увлажнения и отволаживания.

Зерно, проходя систему увлажнения, где происходит его замачивание, перемешивается и шнеком подается в бункера для отволаживания, после чего, пройдя окончательную очистку в системе пневмоканалов, достигает готовности к размолу.

Решаемые задачи

Процесс очистки зерна от различных посторонних примесей и его увлажнения до оптимального показателя позволяет предотвратить износ рабочих органов последующих машин и значительно улучшить качество и увеличить выход конечного продукта.

### Размол зерна и разделение продуктов размола по размерам и по качеству

Процесс

Зерно достигшее готовности к размолу, поступает на вальцевую размольную установку, где производится его размол.

Продукты, полученные в результате размола зерна, подаются на самобалансирующиеся рассевы, где набором плоских сит, совершающих круговые поступательные движения, вместе с воздействием потока воздуха происходит их разделение на отдельные фракции, которые в зависимости от фракции в последующем вновь подаются на систему размола или на систему магнитов.

Решаемые задачи

Процесс размола и разделения продуктов размола позволяет получить муку высокого качества с низким содержанием зольности и с максимальным выходом муки.

### Выделение возможных металлических примесей из продуктов размола

Процесс

После проведения размола зерна, системой магнитов проводится выделение возможных металлических примесей, находящихся в муке и отрубях.

Решаемые задачи

Данный процесс позволяет повысить качество муки и снизить содержание металлических частиц, оставшихся в ней после размольной системы.

### Фасовка готовой продукции

Процесс

Мука, разделенная по сортам, подается на фасовку, где при помощи весовыбойного устройства (дозатора) фасуется в мешки по 50 кг., которые сшиваются ручной или стационарной мешкозашивочной машиной.

Решаемые задачи

Данный процесс позволяет получить готовый продукт, разделенный по сортам и готовый к реализации конечному потребителю.

## Требования к размещению производственного комплекса

Для организации производства потребуется земельный участок площадью не менее 250-260 м2 при выборе месторасположения, которого необходимо учитывать его удаленность от основных рынков сырья и баз его постоянного складирования, а также потребителей готовой продукции.

Выбор земельного участка для строительства, а также выбор помещения для размещения производства должны быть согласованы с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Государственного пожарного надзора и находиться на расстоянии 100м. от жилых домов и в 200м от промышленных предприятий. Запрещается располагать производственные помещения предприятия в подвальных и полуподвальных помещениях, жилых домах и пристройках и в близи крупных химических комплексов.

Территория производства муки, должна делиться по функциональному использованию на предзаводскую, производственную и хозяйственно-складскую зоны, где:

#### в предзаводской зоне следует размещать административные и санитарно-бытовые помещения;

#### в производственной зоне следует размещать производственные помещения, склады сырья и готовой продукции, площадки для транспорта, доставляющего сырье и готовую продукцию;

#### в хозяйственно-складской зоне следует размещать здания и сооружения подсобного назначения (площадки для хранения тары, площадки с контейнерами для сбора мусора, котельную на жидком и твердом топливе, склада топлива и т. д.).

## Требования к производственным помещениям и инженерным коммуникациям

##### Производственная инфраструктура

Водоснабжение и канализация

Предприятие должно в достаточной степени обеспечиваться холодной водой (при желании и горячей тоже), в случае настоящего проекта объем водоснабжения должен составлять не менее 1 м3/час.

Для удаления производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятие должно быть присоединено к общегородской канализации или иметь собственные очистные сооружения.

Воздухоснабжение

В соответствии с требованиями СанПИ в отдельных местах производственного помещения необходима установка приточно-вытяжной вентиляции.

Электроснабжение

Для обеспечения функциональной работы технологической линии потребуется подводка трехфазной линии электроэнергии, с общей подачей электроэнергии в объеме не менее 250 кВт.

##### Помещения

Предприятие по производству муки должно иметь следующий набор помещений:

#### зернохранилище и склад готовой продукции;

#### производственное помещение;

###### Зернохранилище и склад готовой продукции

Помещение склада должно иметь следующую площадь:

#### под сырье – 100-150м2;

#### под готовую продукцию 50-80м2;

Полы с возможным уклоном 1:2,1 в помещениях должны быть без щелей и выбоин, покрыты водонепроницаемыми материалами, с удобной для очистки и мытья поверхностью, возможен бетон. Стены должны быть гладкими без выступов, впадин, горизонтальных ребер, поясков и щелей. Помещения должны быть сухими, чистыми и оснащены необходимым количеством подтоварников, стеллажей для хранения 400-450т. зерна.

###### Производственные помещения

Производственные помещения должны иметь следующие минимальные внутренние размеры:

#### длина – 19-20м;

#### ширина – 14-15м;

#### высота – 10м.

Дверные проемы должны иметь следующие минимальные размеры:

#### ширина 4м;

#### высота 7 м;

Все помещения где планируется размещение оборудования, интенсивно выделяющего тепло и влагу, с возможным выделением летучих кислот, а также пыли, должны быть оснащены местной вытяжной вентиляцией.

Полы в помещениях должны быть без щелей и выбоин, покрыты водонепроницаемыми материалами, с удобной для очистки и мытья поверхностью, возможен бетон.

- Производственный план

При 85%-ой эффективности производства производственные показатели предприятия будут выглядеть по следующему:

|  |  | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освоение мощности |  | 50% | 60% | 80% |
| Объем переработки зерна | тонн | 3 825 | 4 590 | 6 120 |
| Выход муки, в т.ч.: мука высшего сорта (20%) мука 1-сорта (55%) | тонн | 2 869 765 2 104 | 3 442 918 2 524 | 4 590 1 224 3 366 |
| Отруби (25%) | тонн | 956 | 1 147 | 1 530 |

Количество смен в сутки – 3 по 8 часов;

Количество дней в месяц – 25;

Количество месяцев в году – 12.

- Экономическая эффективность реализации проекта

Экономическая эффективность организации производства достигается при следующих условиях (при 100% мощности):

###### Производственная себестоимость:

| Наименование | Ед. изм. | Установленная норма расхода (в сутки) | Стоимость (Сум) | Общая стоимость (Сум) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пшеница | кг. | 30 000 | 0,18 долл.США / 224,1 сум | 6 723 000 сум |
| Мешки (50 кг.) | шт. | 450 | 212-220 | 99 000 |
| Электроэнергия | кВт | 2 880 | 75 | 216 000 |
| Вода | м3 | 24 | 65 | 1 560 |
| Канализация | м3 | 24 | 40 | 960 |
| Заработная плата производственного персонала | чел. | 9 | 87 500 | 787 500 |
| Техобслуживание производственных фондов |  |  |  | 23 484 |
| Итого |  |  |  | 7 851 504 |

###### Готовая продукция:

| Наименование | Выход готовой продукции |  |  |  |  | Стоимость (сум/тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мука: | 72% |  | 75% |  |  |  |
| Высший сорт | 20% | 22% | 20% | 25% | 400 000 |  |
| Первый сорт | 52% | 50% | 55% | 50% | 390 000 |  |
| Отруби | 28% |  | 25% |  | 100 000 |  |

###### Загрузка переданной технологической линии будет осуществляться круглосуточно 300 дней в году, с остановкой максимум на 1 день в неделю для проведения профилактического осмотра и наладки линии.

В случае соблюдения вышеуказанных условий Прибыль предприятия в течение всего лизингового периода будет выглядеть следующим образом:

|  |  | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая выручка | тыс.сум | 1 222 087,5 | 1 466 505,0 | 1 955 340,0 |
| Себестоимость продукции | тыс.сум | 972 163,9 | 1 186 225,9 | 1 608 537,2 |
| Административные расходы | тыс.сум | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Непредвиденные расходы | тыс.сум | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| Единый налог (13%) | тыс.сум | 158 871,4 | 190 645,6 | 254 194,2 |
| Прибыль до выплаты лизинговых платежей | тыс.сум | 73 052,2 | 71 633,4 | 74 608,7 |
| Лизинговые платежи | тыс.сум | 61 747,0 | 64 834,4 | 68 076,0 |
| Чистая прибыль | тыс.сум | 11 305,2 | 6 798,9 | 6 532,6 |

- Краткие выводы по проекту

В последнее время правительством предпринят ряд мер по развитию лизинговой деятельности в Республике, вследствие чего при приобретении оборудования в лизинг Лизингополучателем, появляется ряд преимуществ по сравнению с другими формами финансирования, которые перечислены ниже:

#### Лизингополучатель освобождается от уплаты налога на имущество, переданное в лизинг, на срок действия договора лизинга;

#### лизинговые платежи не облагаются НДС;

#### при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль проценты по лизингу в полном объеме вычитаются из совокупного дохода лизингополучателя, в то время как проценты по средне- и долгосрочным кредитам вычету не подлежат.

Учитывая вышеизложенные показатели доходности настоящего проекта, а также явные преимущества лизинговой схемы финансирования инвестиций по сравнению с другими финансовыми инструментами, реализация настоящего проекта в соответствии с приведенными условиями позволит максимально увеличить отдачу от вложенных средств.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Все расчеты данного проекта были сделаны на основании предварительной информации и технических данных полученных от Турецкой компании ___________________ и подлежат к уточнению при разработке каждого конкретного проекта.

Контактная информация:

| Адрес: |  |
| --- | --- |
| Тел.: Факс: |  |
| e-mail: Internet: |  |

Настоящими условиями предусматривается переход права собственности на переданную технологическую линию по истечении срока лизинга.

Исчисляется от первоначальной стоимости Объекта лизинга.

В этом объеме не должно быть колон, выступающих балок и т.д

С учетом отчислений единого социального платежа равного 25%

ГОСТ 26574-85

ГОСТ 26574-85

В соответствии с оптимальными требованиями эксплуатации технологической линии

В расчетах использован минимальный уровень производства